НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Межрегиональное партнерство независимых экспертов

«ЗАТО ЭКСПЕРТ»

117133, РФ, г. Москва, ул. Академика Варги, 1-178                              тел. сот. 8-912-767-0010

ОГРН 1067799025800 ИНН/КПП 7728318842/772801001        e-mail: zatoexpertur@gmail.com

ОКПО: 97358599                                                                                 e-mail: zatoexpertur@mail.ru

www.guns-expert.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 915

от «02» августа 2021 года.

Производство экспертизы начато в 09 ч.00 мин. «02» августа 2021 г.

окончено в 16 ч. 00 мин «02» августа 2021 г.

Эксперт  некоммерческого партнерства «Межрегиональное партнерство независимых экспертов «ЗАТО ЭКСПЕРТ», Трухин А.Г., имеющий высшее техническое образование, право проведения судебно-баллистических экспертиз (свидетельство №008735 выданное решением Экспертно-квалификационной комиссии МВД РФ 27.12.2001 г., стаж экспертной работы с 1983 года) произвёл баллистическую экспертизу.

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТУПИЛ:

Объект с  маркировочным обозначением  «754».

ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

(сохранена стилистика и орфография оригинала)

- Относится ли представленный объект к огнестрельному оружию?

- Возможно ли производство выстрела твердотельным снарядом?

- Имеются ли в данном объекте свойственные оружию основные части?

- Как можно классифицировать представленный объект?

ИССЛЕДОВАНИЕ

Представленный на исследование объект состоит из ствола с дульным компенсатором, ствольной коробки, спускового механизма, затвора, приклада с плечевым упором, спусковой коробки с рукояткой, сошек (см. иллюстрации №№1,2).

Поверхности металлических частей объекта оксидированы, черного цвета.

Наружные поверхности объекта имеют следы эксплуатационного характера в виде потёртостей, царапин и вмятин различной степени выраженности, так же имеются следы коррозии.

На ствольной коробке, стволе и затворе объекта имеется маркировочное обозначение:  «754» (см. иллюстрации №№3,7,8).

Сравнительным исследованием представленного объекта с материалами справочной криминалистической литературы установлено его совпадение по общей форме и размерам, конструкции частей и механизмов, маркировочным обозначениям, с образцом противотанкового ружья системы Дегтярёва, принятого на вооружение 29 августа 1941 года (ПТРД–41), калибра 14,5 мм.

Предназначалось для борьбы со средними и лёгкими танками и бронемашинами на расстояниях до 500 м. Также из ружья мог вестись огонь по ДОТам/ДЗОТам и огневым точкам, прикрытым бронёй, на расстояниях до 800 м. и по самолётам до 500 м.

ПТРД имеет короткий ход ствола и жёстко запираемый цилиндрический затвор с двумя боевыми упорами. Ствол имеет канал с восемью нарезами. Ствол при отдаче входит во внутрь ложи, и во время этого движения воздействует на эксцентрик, который поворачивается и отпирает затвор. В конце движения отдачи затвор удерживается сзади, а ствол возвращается вперёд в боевой положение. Затем осуществлялось отпирание затвора и выбрасывалась стреляная гильза. Новый патрон заряжался, после чего затвор запирался вручную.

Осмотром и исследованием частей и механизмов объекта установлено, что:

- в канал ствола установлены и вварены четыре металлических штифта, ствол при помощи сварочного оборудования соединён со ствольной коробкой, что нарушает целостность и надежность конструкции, исключает возможность придания снаряду направленного движения и дульной энергии, делает неразборными ствол со ствольной коробкой и исключает возможность использования их в других образцах (см. иллюстрации №№4-7,10);

- на рукоять затвора наварен металлический выступ, на ствольной коробке имеется ответный вырез, что исключает возможность использования затвора в штатных образцах (см. иллюстрации №№9,11).

Все вышеперечисленные детали представленного объекта, имеют необратимые изменения конструкции в виде существенного изменения геометрической формы и размеров деталей и их элементов, которые выполнены путём удаления значительного слоя металла при обработке на металлорежущем оборудовании, а также имеется необратимое изменение конструкции при помощи сварочного оборудования.

Принадлежность к огнестрельному оружию устанавливается на основе результатов исследования конструктивных признаков материальной части объекта, определяющих его целевое назначение и предполагают как минимум, наличие следующих основных конструктивных элементов:

-устройство для разгона снаряда и придания ему направленного движения (ствол);

-устройство для запирания канала ствола;

-устройство для воспламенения метательного заряда.

Необратимые изменения, внесённые в конструкцию основных деталей и частей представленного на исследование объекта, привели:

1. К полной утрате боевых (поражающих) свойств огнестрельного оружия - дульной энергии, кучности и точности стрельбы, прицельной дальности выстрела, темпа стрельбы, надёжности работы автоматики и безопасности при обращении, восстановление рабочего состояния которого технически невозможно.

2. К невозможности использования объекта в качестве огнестрельного оружия и производства выстрелов из него (отсутствию предназначенности для поражения цели).

3. К невозможности использования имеющихся основных частей огнестрельного оружия (ствола, ствольной коробки, затвора) и других частей и механизмов объекта для замены или ремонта оружия.

Наличие поперечных штифтов в стволе не позволяет произвести выстрел снарядом, обладающим определенными геометрическими размерами и твердостью (травматическими, спортивно-охотничьими, боевыми), даже при условии раздельного заряжания.

Конструкция ствола представленного объекта, а именно форма и размеры патронника, позволяет сделать вывод о том, что он может быть использован для имитации выстрела – подачи светозвукового сигнала «холостыми» патронами, изготовленными на базе штатной гильзы, путем обжатия дульца под звездочку.

Основные части свойственные огнестрельному оружию отсутствуют, присутствуют части свойственные списанному оружию.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что представленный объект, для производства выстрелов не пригоден и огнестрельным оружием не является (п.6.5. Методики установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию).

Данный объект может быть классифицирован в соответствии со ст.1 ФЗ «Об оружии» от 13 ноября 1996 г. с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 10.07.2012 (№113-ФЗ), как списанное (охолощённое) оружие (списанное оружие-огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощённое оружие) или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие), либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов (разрезное оружие)) и относится к гражданскому оружию, не требующему лицензирования для его приобретения и регистрации по месту хранения.

Исследование проводилось в соответствии с методиками проведения диагностических баллистических экспертиз, утвержденных каталогом регистрационных паспортов экспертных методик исследования вещественных доказательств, одобренных федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований 31 октября 2000 г.

Текст настоящего заключения выполнен на персональном компьютере, при помощи базового программного обеспечения, распечатан на принтерном устройстве «Epson Stylus Photo T50».

При производстве экспертизы использованы:

- Федеральный Закон «Об оружии» от 13.11.96 г.

- Федеральный закон №73-ФЗ от 31.05.2001г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

- Сборник справочных сведений об оружии, прошедшем сертификации и разрешенном к обороту на территории Российской Федерации.

- Каталог регистрационных паспортов экспертных методик исследования вещественных доказательств, одобренный Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований 31 октября 2000 г.

- Методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию. М. ГУ ЭКЦ МВД РФ 2000 г.

- ГОСТ Р 50741-95. Пистолеты и револьверы газовые требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность.

- ГОСТ Р 50742-95. Патроны к газовым пистолетам и револьверам требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность.

- ГОСТ Р 50530-93. Патроны к ручному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность.

- Жук А.Б., «Энциклопедия стрелкового оружия. Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004.

- Стрелковое оружие России. Ф.К.Бабак. АСТ; СПб: Полигон.2005.

- Джон Уолтер, «Оружие Калашникова. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, охотничьи карабины.» М., «Издательство «ЭКСОМО-Пресс», 2001.

- Хогг.Я. Энциклопедия стрелкового оружия /Ян В.Хогг, Джон С.Викс; М.: АСТ: Астрель. 2005.

- Лидшун Р. Воллерт Г. Стрелковое оружие вчера. ООО «Попурри». 2003.

- УК РФ (ст.188, 222-226,355).

- Правила оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях, утвержденные постановлением Правительства РФ №1314 от 15.10.1997 г.

- Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ №814 от 21.07.1998 г.

- Материальная часть стрелкового оружия. Под редакцией А.А. Благонравова. ОБОРОНГИЗ НКАП. ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВООРУЖЕНИЮ И БОЕПРИПАСАМ. Москва 1945.

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 от 25 июня 1996 г. «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

ВЫВОДЫ:

1.4. Представленный на исследование объект является одной из разновидностей гражданского списанного оружия – СПИСАННЫМ (ОХОЛОЩЁННЫМ) противотанковым ружьём Дегтярёва (ПТРД - 41), калибра 14,5 мм., серийный номер «754»;

- для производства выстрелов не пригоден;

- пригоден для имитации выстрела патроном светозвукового действия;

- огнестрельным оружием не является;

-относится к гражданскому оружию, которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности не требующему лицензирования для его приобретения и регистрации по месту хранения.

2. Из представленного объекта производство выстрела твердотельным снарядом не возможно.

3. Все основные части списанного оружия приведены в полную негодность и производство выстрела в случае изъятия, замены или иного изменения таких частей невозможно.

Основные части свойственные огнестрельному оружию отсутствуют, присутствуют части свойственные списанному оружию.

В соответствии со ст.13 Федерального Закона №150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 г.: «...списанное оружие регистрации не подлежит. Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеют право приобретать его без получения лицензии».

ЭКСПЕРТ                                                               А.Г.ТРУХИН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Межрегиональное партнерство независимых экспертов

«ЗАТО ЭКСПЕРТ»

Иллюстрационная таблица

к заключению эксперта № 915 от «02» августа 2021 г.

Иллюстрация №1. Вид представленного объекта справа.

Иллюстрация №2. Вид представленного объекта слева.

Иллюстрация №3. Фрагмент средней части объекта.

Иллюстрация №4. Фрагмент ствола объекта.

Иллюстрация №5. Фрагмент средней части ствола объекта.

Иллюстрация №6. Фрагмент стыка ствола и ствольной коробки объекта.

Иллюстрация №7. Фрагмент ствольной коробки объекта с маркировочным обозначением.

Иллюстрация №8. Фрагмент затвора объекта.

Иллюстрация №9. Фрагмент задней части затвора объекта.

Иллюстрация №10.  Вид ствола с дульного среза.

Иллюстрация №11. Вид на патронник объекта.